| Bits: Binary digit, = on/off, high/low, true/false, north/south, 1/0, etc. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3910 converted to binary & back again. (8 Bit) 27; 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20. 128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1. 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 001001112 | 3910 to hexadecimal & back again. (4 Digit) 163; 162; 161; 160. 4096; 256; 16; 1. 0; 0; 2; 7. 0000002716 |
| Most Significant Bit (MSB) (LSB) Least Significant Bit ▼ ▼ 10001001 |  |  |  |  |  |
| Word - The width of the data bus Dword = 2 x The width of the data bus Nyble = 4bits Byte = 8 Bits |  |  | 1 Byte = 8 Bits = 0-25510 = 256 values 32 Bits = 4 Bytes = 8 Hexadecimal Digits 128, 256, 512 – All memory configurations 65535 = Number of Network Ports = 16 Bit 4GB memory limit = 32 bit = 429496729610 |  |  |
| Hexadecimal can be broken down into Nybles for converting the Decimal. e.g. 2716 - 7 0010 0111 = 00100111 = 39 Base 10 | Example: #### 12AE 16 ▼ 00010010101011102 ▼ 0001 – 0010 – 1010 – 11102 ▼ ▼ ▼ ▼ 4096 + 512 + (128+32) + (8+4+2) = 478210 |  |  | #### 4 Rules of Binary Addition 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 1 = 10 i.e. 0 and carry 1 to next column 1 + 1 + 1 = 11 i.e. 1 and carry 1 to next column |  |
| ## Binary Addition 15 + 8 1 1 1 1 1+ 1 0 0 0 1 0 1 1 1 = 23 | 2s’ Complement Convert +4 to -4 Preserve all the numbers from the right up to and including the first 1, then flip the remainder. 4 = 0100 = ?100 Flip = 1100 = -4 |  |  | #### 4 Bit Binary 0000 = 0 0001 = 1 0010 = 2 0011 = 3 0100 = 4 0101 = 5 0110 = 6 0111 = 7 1000 = 8 1001 = 9 1010 = 10 1011 = 11 1100 = 12 1101 = 13 1110 = 14 1111 = 15 Range is 0 to 15 Unable to represent negative numbers | ##### 4 Bit 2s’ Complement 0000 = 0 0001 = 1 0010 = 2 0011 = 3 0100 = 4 0101 = 5 0110 = 6 0111 = 7 1000 = -8 1001 = -7 1010 = -6 1011 = -5 1100 = -4 1101 = -3 1110 = -2 1111 = -1 Range is -8 to 7 Range of positive integers is reduced therefore requiring more bits to represent larger numbers. |
| Subtraction using 2s’ Complement e.g. 7 – 4 = e.g. 4 – 7 = same as same as 7 + (-4) 4 + (-7) 0111 + 0100 + 11100 1001 1100 0011 = 3 1101 = -3 Note the answer above is in 2s’ compliment * Always ignore any last carries when adding in 2s’ Complement |  |  |  |  |  |